附件2

2026年湖南科技大学消防工作检查内容

| 检查内容 | 具体内容 | 佐证资料清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化责任落实情况 | （1）明确二级单位党政负责人、分管领导、教研室/实验室负责人、楼栋管理员、安全员安全生产和消防工作职责的，有正式责任文件 | 明确安全生产和消防工作职责的文件。 |  |
|  | （2）强化实验室、学生宿舍、所属与所管楼栋等重点场所安全管理措施，制定专项管理制度、开展常态化管控 | 对各重点场所开展安全防范工作的制度、方案、通知等；相关隐患排查整改资料。 |  |
|  | （3）党政主要负责人、分管负责人每学期开展安全生产和消防工作督导检查分别不少于1次、2次 | 主要负责人、分管负责人安全生产和消防工作督导检查记录。 |  |
| 推进安全 生产治本 攻坚三年 行动和安 全强基固 本攻坚工 作情况 | （4）国、省安委会明查暗访和省委巡视发现重大事故隐患、学校专项督查发现隐患；应按期整改到位 | 上级/学校督查隐患交办单、问题隐患整改的资料。 |  |
|  | （5）每月组织本级和管辖单位开展安全生产和消防工作风险隐患排查，问题隐患闭环管理。隐患台账、整改时限、责任人、复查销号 | 本级和管辖单位开展安全生产和消防工作风险隐患排查记录；问题隐患整改的资料。 |  |
|  | （6）按要求开展“开学第一课讲安全”“安全生产月”“消防安全月”等活动。新上岗及岗位调整教职工需完成岗前消防安全培训；全体在岗教职工每年至少参加1次消防安全培训；学生每学期开展用火、用电、报警及逃生自救培训 | “开学第一课讲安全”“安全生产月”“消防安全月”、培训等活动实施方案、工作总结等。 |  |
|  | （7）组织全体师生参与应急预案演练（每学期开展1次全员消防安全应急疏散演练和夜间演练） | 开展应急预案、演练的相关资料。 |  |
|  | （8）对安全设施、消防器材、应急物资实施清单式管理和定期维护保养（每月至少开展1次防火检查，每日进行防火巡查；实行24小时值班制，夜间每2小时巡查1次。所有巡查检查均应填写记录，由巡查检查人员及其主管人员签名确认） | 安全设施、消防器材、应急物资清单；对相关设施装备进行定期维护保养的记录等，检查、巡查记录。 |  |
| 亮点工作 | （13）组织或参与跨区域事故灾害抢险救援受到省政府、国务院安委办嘉奖、表彰的（不含表扬） | 组织或参与跨区域事故灾害抢险救援受到省政府、国务院安委办嘉奖、表彰的文件。承办国家或省委、省政府（省安委会）安全生产和消防工作重大活动的活动方案或新闻报道。体现安全生产治本攻坚工作成效明显，重大事故隐患排查质效较高的相关资料。 |  |
|  | （14）成功承办国家或省委、省政府安全生产和消防工作重大活动的。 |  |  |
|  | （15）安全生产治本攻坚工作成效明显，重大事故隐患排查质效较高的，经省安委办综合评估并报请省安委会同意的。 |  |  |
| 现场检查（通用） | （16）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况 |  |  |
|  | （17）消防车通道、消防水源情况 |  |  |
|  | （18）灭火器材配置及有效情况 |  |  |
|  | （19）用火、用电有无违章情况 |  |  |
|  | （20）重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况 |  |  |
|  | （21）消防安全重点部位的管理情况 |  |  |
|  | （22）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况 |  |  |
|  | （23）防火巡查情况 |  |  |
|  | （24）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况 |  |  |
| 现场检查（食堂） | （25）后厨灶具、燃气管道无泄漏，熄火保护正常 |  |  |
|  | （26）油烟管道、集烟罩油污清理到位，防火阀完好 |  |  |
|  | （27）用电设备线路无老化、无私拉乱接，无违规大功率电器 |  |  |
|  | （28）食用油、纸箱等可燃物远离火源热源 |  |  |
| 现场检查（实验室及危化品 储存室） | （29）危险化学品分类分区存放，氧化剂、易燃液体、酸碱分开隔离，禁忌化学品无混存，存放量未超过当日使用限额 |  |  |
|  | （30）储存柜通风良好，防爆柜接地、防静电装置完好，温控、通风设备正常运行 |  |  |
|  | （31）电气全部为防爆型，无私拉乱接、违规插排，线路无老化破损，加热设备无人时断电 |  |  |
|  | （32）室内严禁吸烟、无违规明火作业，实验电炉、水浴锅周边无滤纸、塑料等可燃物 |  |  |
|  | （33）防爆型排风系统正常，实验废液、废弃化学品规范密封收集，不随意倾倒 |  |  |
|  | （34）防毒、灭火器材适配危化品类，干粉、二氧化碳灭火器摆放到位、压力正常，无遮挡 |  |  |
|  | （35）防泄漏托盘、沙土、吸附棉等应急防护物资齐全 |  |  |
|  | （36）危化品出入库台账完整，领用、回收登记清晰 |  |  |
|  | （37）门窗防盗通风完好，无外来火种带入风险，未发现火灾隐患 |  |  |
| 现场检查（图书馆） | （38）馆内书籍、报刊、纸箱等可燃物有序存放，不堆积遮挡消防设施与疏散通道；书架间距达标，安全出口、疏散通道全程保持畅通，无桌椅杂物堵塞 |  |  |
|  | （39）照明、空调、自助设备等电气线路无老化、破皮、私拉插排现象，大功率设备周边无纸质易燃物；下班断电制度落实到位 |  |  |
|  | （40）馆内全面禁烟，无明火、违规充电、携带打火机等火种入馆行为；阅览区禁止使用充电宝、电热类电器 |  |  |
|  | （41）古籍、纸质档案专区通风良好，不堆放杂物，未使用高温照明灯具 |  |  |
|  | （42）消防喷淋、烟感探测器无遮挡损坏，未发现火灾隐患 |  |  |
| 现场检查 （计算 机房） | （43）机房服务器、交换机、空调等设备运行温度正常，无发烫、异响、焦糊异味；强弱电布线规整，无私拉乱接、插排串接，线缆无老化破损、无堆积缠绕 |  |  |
|  | （44）机柜周边、机房内不堆放纸箱、纸张、塑料等易燃杂物，设备散热通道无堵塞；UPS蓄电池、配电间通风良好，无漏液、发热现象 |  |  |
|  | （45）室内严禁吸烟、禁止带入火种，不违规使用电热设备、大功率充电设备；机房防火门保持常闭，闭门器、顺位器完好 |  |  |
|  | （46）下班切断非必要设备电源，值班人员在岗值守，未发现火灾隐患 |  |  |
| 现场检查 （学生 宿舍） | （47）床铺、被褥、衣物等可燃物摆放规范，不堆积遮挡消防设施、烟感探测器、应急照明及疏散指示标志 |  |  |
|  | （48）宿舍门窗、消防通道管理规范 |  |  |
|  | （49）值班巡查到位，人走断电，未发现消防安全隐患 |  |  |
|  | （50）宿舍楼道、安全出口、疏散通道畅通，无杂物堆积、无电动车及电池入楼入室停放充电 |  |  |
|  | （51）宿舍内无私拉乱接电线、无违规插排串联使用现象。无大功率充电设备等违禁电器 |  |  |
|  | （52）室内无私存打火机、蜡烛、酒精、香薰等易燃易爆物品，无违规点蜡、明火取暖、吸烟行为 |  |  |
| 现场检查 （艺术馆、 音乐厅、体 育馆） | （53）艺术馆、音乐厅、体育馆内座椅、器材摆放整齐，疏散通道、安全出口全程畅通，无堆放杂物、器材遮挡堵塞 |  |  |
|  | （54）场内无私拉乱接电线、无违规私设插排，舞台灯光、音响、大屏、场馆照明线路完好，无老化、发热、破损现象 |  |  |
|  | （55）场内严禁吸烟、严禁携带明火、易燃易爆物品入内，无违规动火、临时用火行为 |  |  |
|  | （56）吊顶烟感探测器、喷淋设施、应急照明、疏散指示标志完好有效、无遮挡 |  |  |
|  | （57）活动结束后及时关闭总电源，清空场内人员，排查遗留火种 |  |  |
|  | （58）场馆消防安全状况良好，未发现火灾隐患 |  |  |
| 现场检查 （消防控 制室） | （59）消防控制室24小时有人持证在岗值班，值班记录、设备运行记录填写规范完整 |  |  |
|  | （60）火灾自动报警系统、联动设备、主机显示屏运行正常，无故障、无火警、无屏蔽点位 |  |  |
|  | （61）控制柜线路规整无私拉乱接，设备无发热、无异响、无焦糊异味。室内无私存杂物 |  |  |
|  | （62）无堆放可燃物，环境整洁通风良好。安全出口、疏散通道畅通，应急照明、疏散指示标志完好 |  |  |
|  | （63）室内严禁吸烟、严禁使用明火及违规电器，灭火器、消防栓完好有效 |  |  |
|  | （64）消防电话、应急广播、手动启停装置功能正常 |  |  |
|  | （65）各类消防设施处于自动待命状态 |  |  |
|  | （66）值班人员熟练掌握应急处置流程，未发现消防安全隐患 |  |  |
| 现场检查（水泵房） | （67）消防喷淋泵、消火栓泵、稳压泵设备完好，自动、手动启停功能正常，运行无异常异响、无渗漏、无过热现象 |  |  |
|  | （68）泵房配电柜、控制柜线路规整，指示灯显示正常，无故障报警 |  |  |
|  | （69）水池、水箱水位充足，管路阀门处于常开状态，无滴水、渗漏、锈蚀堵塞情况 |  |  |
|  | （70）泵房内部干净整洁，无堆放杂物、无可燃物、无积水积油 |  |  |
|  | （71）室内通风良好，无私拉乱接电线、无违规用电、无明火火源 |  |  |
|  | （72）疏散通道畅通，应急照明、灭火器完好有效 |  |  |
|  | （73）设备处于随时启泵待命状态 |  |  |